Инструкция по обновлению прошивки версии G3.009 для принтера Godex EZ-6200+/6300+ и меры предосторожности, при проведении процесса обновления.

Важные предостережения:

- Процесс  обновления прошивки – ответственная процедура, которая должна выполняться на исправном и качественном оборудовании, аккуратно, в соответствии с нашими инструкциями.

- Обновление прошивки Вы делаете на свой страх и риск, и в случае неудачи, восстановление нормальной работоспособности принтера будет происходить в нашем сервисном центре на платной основе.

- Нельзя обесточивать принтер во время хода процесса обновления прошивки, иначе повреждается ПО, хранимое во флеш памяти принтера.  После неудачного обновления, восстановление принтера возможно только в нашем СЦ, на платной основе.

- Нельзя отключать интерфейсный кабель принтера от ПК во время хода процесса обновления прошивки, иначе повреждается ПО, хранимое во флеш памяти принтера.  После неудачного обновления, восстановление принтера возможно только в нашем СЦ, на платной основе.

- Нельзя использовать файл прошивки, не от Вашей модели принтера, иначе повреждается ПО, хранимое во флеш памяти принтера.  После неудачного обновления, восстановление принтера возможно только в нашем СЦ, на платной основе.

Инструкция по обновлению ПО принтера EZ-6200+/6300+:

- Подключите принтер к ПК интерфейсным кабелем типа USB или RS232 (на Ваш выбор). Для USB варианта - можно не устанавливать драйвера и отказаться от их установки, нажав кнопку “Отмена”.

- При выключенном принтере, зажмите и удерживайте кнопку “Cancel” на передней панели принтера и нажмите кнопку “Power” сзади принтера. На экране дисплея появиться сообщение DL Mode V1.xx и прозвучит 1 звуковой сигнал, показывая, что принтер находится в режиме загрузки прошивки.

- Запустите на ПК утилиту EZPL DownloadTool.exe и выберите нужный тип интерфейса подключения в окне “Connection Port”.

- Нажмите на кнопку “DownLoad Firmware”, и выберите путь к файлу EZ6000P_G3.009.BIN. Как только Вы выбрали файл и нажали ОК, прозвучит 1 короткий звуковой сигнал, и в центре экрана ПК появится синяя полоса “прогресс бара”, которая будет показывать процесс загрузки в процентах. На экране дисплея появится сообщение “Size 1920K”, показывающее размер загружаемого файла-прошивки.

- Когда синяя полоса дойдёт до отметки 100%,  2 светодиода “Ribbon и “Media” на принтере начнут перемигиваться попеременно сначала медленно, а потом быстро, а на дисплее появится сообщение “Refresh Flash”. Всё это показывет Вам, что загруженный ранее в буферную память файл прошивки начал процесс обновления ПО принтера. По окончании процесса, прозвучит звуковой сигнал и загорится Зелёный светодиод “Power”, а на дисплее Вы увидите название модели вашего принтера и текущую версию прошивки G3.009, сообщение “Ready to print”. Это означает, что процесс полностью закончен.

- Установите рулон с термо или термотрансферными этикетками, и запустите режим калибровки датчика края этикетки, перед началом процесса распечатывания этикеток.

- Для определения высоты этикетки (калибровка датчика края этикетки), выключите принтер и удерживайте кнопку “Pause”. Включите принтер и дождитесь, пока на дисплее появится сообщение “Auto sensing mode”, и быстро отпустите кнопку “Pause”. Принтер произведёт калибровку датчика края этикетки, прогоняя вперед-назад этикет-ленту. По окончании процедуры, на экране появится измеренное значение в миллиметрах. Если оно совпало с реальным размером высоты установленной этикетки, принтер готов к работе. Если сильно отличается, повторите процедуру калибровки снова, и проверьте, чтобы сенсор края под этикеткой стоял по центру самой этикетки.

Внимание! В данной версии G3.009, нет выбора русского языка для меню дисплея.

Версия с русским языком появится позже.